刷机软件需要JAVA支持

JAVA下载地址

http://www.java.com/zh_CN/download/

电脑连接线，白色的

https://s.taobao.com/search?q=%E6%98%9F%E7%89%B9%E6%9C%97+%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E7%BA%BF&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20151125&ie=utf8

上面是一个搜索连接，可自行挑选购买

USB转RS232线，建议使用Z-TEK粉色的ZE533C，用的是FT232芯片

https://s.taobao.com/search?ie=utf8&initiative_id=staobaoz_20151125&stats_click=search_radio_all%3A1&js=1&imgfile=&q=z-tek+usb%E8%BD%AC232&suggest=0_1&_input_charset=utf-8&wq=z-tek&suggest_query=z-tek&source=suggest

如果手控器是USB口，上面2个线都不需要，请自备MINI USB线。

刷新固件

1、使用电脑连接线把手控器和电脑连起来。

2、连接手控器到托架。

3、在电脑端运行CFM.jar，显示一个应用窗口，如图。

手控器显示“BOOT LOADER\CFM Request”。

注意：示例图显示没有连接设备，如果正确连接设备，刷机程序显示会有所不同。

4、点击Options，选择Work Offline（离线刷机）

5、点击NexStr+，选择Languages（语言）

6、点击右侧复选框，选择“英文、日文和中文”选项，点击“Select”按钮确认。

7、点击NexStr+，选择Mount Types（托架类型）

8、根据配套的托架选择复选框，左侧为经纬仪，右侧为赤道仪，点击“Select”按钮确认。

4、点击Update按钮，开始写入程序。

注意：示例图显示没有连接设备，如果正确连接设备，刷机程序显示会有所不同。

6、刷新完成后，应用程序会提示刷机完成。

7、关闭程序，从手控器拔出电脑连接线，关闭托架电源。

8、一直按着手控器上那个星特朗LOGO的键不要松开，接通托架电源。

9、按屏幕提示选择语言。

提示：

1、USB接口的NEXSTAR+手控器可以直接连接电脑刷机并设置语言，但是建议连接托架刷机。

2、手控器启动是显示Boot loader failure时，需要重新刷机。

3、少数情况下，提示刷机失败，可以再刷一次或数次。

4、USB接口的NEXSTAR+手控器内置USB转RS232芯片，刷机前需要安装芯片驱动。芯片驱动请自行搜索，也可以使用压缩包内的PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe文件安装。